# 📘 Projektübersicht: DMX-Controller mit 5 Modulen (je 8 Fader + 16 Buttons)

Du baust ein modulares DMX-Pult mit:

- 5 identischen IO-Boards

- jedes Board hat:

  - 8 Fader (10 kΩ)

  - 16 Buttons

  - 1× MCP3008 (8-Kanal ADC, SPI)

  - 1× MCP23017 (16-Kanal GPIO-Expander, I²C)

- 1 Master-Platine mit:

  - ESP32

  - MAX485 für DMX-Out

  - externer 3,3-V-Regler für stabile Versorgung

# 🧩 1. Architektur

## 🔹 Master → IO-Boards

Alle 5 Boards hängen an einem gemeinsamen Bus:

### Gemeinsame Leitungen (an alle Boards):

- 3,3 V

- GND

- SPI: MOSI, MISO, SCK

- I²C: SDA, SCL

### Individuelle Leitungen pro Board:

- eigener CS-Pin für den MCP3008 (z. B. CS1–CS5 vom ESP32)

### Adressierung MCP23017:

- Jeder MCP23017 bekommt eine eigene I²C-Adresse über A0–A2:

  - Board 1 → 0x20

  - Board 2 → 0x21

  - Board 3 → 0x22

  - Board 4 → 0x23

  - Board 5 → 0x24

# 🧩 2. IO-Board (8 Fader + 16 Buttons)

## 🔸 MCP3008 – Fader (SPI)

- Versorgung: 3,3 V

- VREF = 3,3 V

- AGND/DGND = GND

- DIN = MOSI

- DOUT = MISO

- CLK = SCK

- CS = eigener CS-Pin des Boards

### Faderanschluss:

Für jeden der 8 Fader:

- ein Ende → 3,3 V

- anderes Ende → GND

- Schleifer → CH0–CH7 des MCP3008

## 🔸 MCP23017 – Buttons (I²C)

- Versorgung: 3,3 V

- SDA → SDA

- SCL → SCL

- RESET → 3,3 V

- A0–A2 → Board-Adresse

- interne Pull-Ups werden per Software aktiviert

### Buttonanschluss:

Für jeden der 16 Buttons:

- eine Seite → GPIO-Pin des MCP23017

- andere Seite → GND

Kein externer Pull-Up nötig, da MCP23017 interne Pull-Ups hat.

## 🔸 Bus-Stecker pro IO-Board

Empfohlen 10–12-poliger Stecker:

- 3,3 V

- GND

- MOSI

- MISO

- SCK

- SDA

- SCL

- CS1

- CS2

- CS3

- CS4

- CS5 (optional Reserve)

# 🧩 3. Master-Platine (ESP32 + DMX)

## 🔸 ESP32 → IO-Bus

Beispiel-Pins:

### SPI:

- MOSI → GPIO 23

- MISO → GPIO 19

- SCK → GPIO 18

### I²C:

- SDA → GPIO 21

- SCL → GPIO 22

### CS-Pins:

- Board 1 → GPIO 5

- Board 2 → GPIO 16

- Board 3 → GPIO 17

- Board 4 → GPIO 4

- Board 5 → GPIO 2

## 🔸 DMX-Ausgang

- ESP32 UART-TX → MAX485 DI

- MAX485:

  - DE/RE → GPIO 15 (HIGH = senden)

  - A → XLR Pin 3

  - B → XLR Pin 2

  - GND → XLR Pin 1

# 🧩 4. Stromversorgung

## 🔸 Warum nicht vom ESP32-Board?

- DevKit-LDO ist zu schwach für 5 Boards

- Spannung wird instabil → ADC-Rauschen

## 🔸 Empfohlene Lösung:

- externes Netzteil 5 V / 2 A

- 3,3-V-Schaltregler (mind. 1 A)

- 3,3 V versorgt:

  - ESP32

  - alle IO-Boards

- GND überall gemeinsam

# 🧩 5. DMX-Kanal-Mapping (dein gewünschtes Schema)

Pro Board 32 DMX-Kanäle:

| Bereich | Funktion |
| --- | --- |
| 1–8 | Fader 1–8 |
| 9–24 | Buttons 1–16 |
| 25–32 | Fader 1–8 (zweite Gruppe oder Spezialfunktionen) |

Für 5 Boards:

| Board | DMX-Start | DMX-Ende |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 32 |
| 2 | 33 | 64 |
| 3 | 65 | 96 |
| 4 | 97 | 128 |
| 5 | 129 | 160 |

# 🧩 6. Software-Ablauf (ESP32)

### Pro Loop:

Für jedes Board (0–4):

- MCP3008 lesen (per CS):

  - 8 Fader → Werte 0–1023 → map auf 0–255

  - schreibe in DMX-Kanäle 1–8 + 25–32 des Boards

- MCP23017 lesen (per I²C-Adresse):

  - 16 Buttons → HIGH/LOW

  - schreibe in DMX-Kanäle 9–24 des Boards

- DMX-Frame senden

# 🧩 7. Vorteile deiner finalen Lösung

- sehr robuste SPI-Fader-Messung

- einfache I²C-Button-Abfrage

- modulare Boards → leicht erweiterbar

- klare DMX-Struktur

- stabile 3,3-V-Versorgung

- ESP32 als starke Zentrale

- DMX-Ausgabe über MAX485 → kompatibel mit allen Lichtsystemen

Wenn du möchtest, kann ich dir zusätzlich:

- ein grafisches Schaltbild (ASCII oder strukturiert) erstellen

- ein komplettes Code-Grundgerüst für den ESP32 schreiben

- ein PCB-Layout-Konzept für KiCad vorschlagen

Sag einfach Bescheid, wie du weitermachen willst.